Manuel d'exploitation

Application de monitoring HygroVue 5

Auteur : 	Veronika Skupovska

Année	 : 	2026

Table des matières

1.	Introduction	1

1.1	Prérequis	1

1.2	Organisation	1

2.	Installation et déploiement	3

2.1	Branchement du matériel	3

2.2	Installation	3

2.3	Lancer une session de mesure	3

2.4	Lire les mesures	5

2.5	Arrêter une session	5

3.	Récupérer les données	6

4.	En cas de problème	6

# Introduction

Ce manuel s'adresse aux personnes qui doivent maintenir le système ou reprendre son développement. Il décrit l'infrastructure, les dépendances entre les composants, les responsabilités de chacun, la conduite à tenir en cas de panne, et la manière de reprendre le code.

# Architecture de la solution

L'application est découpée en trois couches distinctes :

| Couche | Fichier | Role |
| --- | --- | --- |
| Interface (UI) | MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs | Boutons, affichage, graphique, terminal, écriture CSV |
| Protocole | SdiProtocol.cs | Construit les commandes SDI-12 et décode les réponses |
| Communicatio | SdiPort.cs | Ouvre le port série et gère l'envoi et la réception bas niveau |

# Dépendances entre les composants

L'application de monitoring repose sur une chaîne de composants matériels et logiciels où chaque d’entre eux dépends d’un précédent. C’est pourquoi

connaitre ces interdépendances est essentiel pour trouver d’où vient le problème en cas de panne. Voici quelques exemples :

- HygroVue 5 a besoin d’alimentation 12V pour fonctionner. De plus si le courant est coupé puis rétabli, il lui faut 1.8 s pour redémarrer avant d'être à nouveau utilisable (manuel HygroVue 5 §6).

- Le 12V arrive sur la carte de gauche, qui sert d'interface USB et redistribue cette tension vers le capteur. Le transceiver, lui, est alimenté en 5V provenant aussi de cette carte.

- Application a besoin du runtime .NET 8 et du driver FTDI VCP – installé automatiquement par Windows. Sans ce driver, la passerelle n'apparait pas dans la liste des ports COM.

# Rôles et responsabilités

- Rôle : utilisateur final - c'est la personne qui se sert de l'application au quotidien

Tâches : lancer/arrêter les sessions, récupérer les CSV

- Rôle : exploitant : c'est la personne ou l'équipe qui s'occupe du matériel. C'est l'équipe PL-MTI.

Tâches : vérifier que le capteur est bien branché, remplacer un câble cassé, gérer l'alimentation – maintenance hardware.

- Rôle : développeur successeur : c'est la personne qui reprendra le code pour le maintenir ou l'améliorer.

Tâches : maintenance logicielle, améliorations, corrections de bugs.

# En cas de panne

- Alimentation 12 V coupé :

Conséquence : Capteur ne répond plus

Comportement : timeout affiché au cycle suivant, retries automatiques, pas de crash

- Câble USB débranché

Conséquence : Port COM disparait de Windows

Comportement : Erreur "Port COM perdu" affichée, l'application n'écrit plus dans le CSV

- Driver FTDI absent

Conséquence : Port COM n’est pas visible dans le Gestionnaire de périphériques

Comportement : Liste de ports COM vide dans l'interface, impossible de se connecter

- Port COM occupé par un autre programme

Conséquence : Connexion impossible, mais les ports COM sont visibles dans la liste depuis l’interface

Comportement : Erreur "Port COM occupé" à la tentative de connexion

# Structure du fichier CSV

| Colonne | Format | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Timestamp | ISO 8601 | 2026-05-30T14:14:14 |
| Température | Décimal, séparateur point | 22.123 |
| Humidité | Décimal, séparateur point | 45.678 |

Le séparateur de colonnes est le point-virgule. Le fichier est écrit sans bufferisation, donc chaque ligne est sauvegardée tout de suite. C'est fait exprès : comme ça en cas d'arrêt inattendu aucune mesure déjà prise n'est perdue.

Les CSV sont stockés en local dans le dossier Documents\MonitoringHygroVue5. L'application ne fait pas de sauvegarde automatique de ces fichiers. C'est à l'exploitant de les sauvegarder selon sa propre stratégie (copie sur serveur, NAS, cloud d'entreprise, etc.). Il est conseillé d'archiver les CSV de temps en temps pour éviter qu'ils s'accumulent sur le poste.

Figure 6 - Fichier CSV avec les mesures

# Logs

Les logs sont affichés dans l'interface mais ne sont pas sauvegardées automatiquement et ne sont pas partagés entre les sessions différentes. Si une analyse est nécessaire, il faut copier manuellement le contenu du log avant de fermer l'application.

# Lire les mesures

Les logs (terminal SDI-12) sont affichés dans l'interface mais ils ne sont pas sauvegardés automatiquement, et ils ne sont pas gardés d'une session à l'autre. Si une analyse est nécessaire, il faut copier le contenu du terminal à la main avant de fermer l'application.

# Documentation des interventions

Toute intervention sur le système, qu'elle soit matériel ou logicielle, doit être notée dans le fichier MAINTENANCE.md à la racine du dépôt Git. Chaque entrée contient :

- la date

- le nom de l'intervenant

- la nature de l'intervention

- la raison

Cet historique permet à une personne qui reprend le projet de comprendre vite l'état actuel du système et les décisions déjà prises.

Exemple d'entrée :

## 2026-06-08, Veronika Skupovska

Remplacement du câble capteur (coupure intermittente).

Raison: timeouts répétés observés dans le terminal.

# Reprendre le développement

Le code source se trouve dans le dépôt Gitub. Pour reprendre le développement :

- Cloner le dépôt et ouvrir HydroVue5_monitoring.sln dans Visual Studio 2022.

- Restaurer les paquets NuGet (System.IO.Ports, LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF)

- Compiler et lancer.

Pour comprendre vit le code :

Le cycle de mesure complet se trouve dans TryMeasure() (couche UI), qui appelle SdiPort et SdiProtocol.

La boucle d'acquisition tourne sur un fil séparé pour ne pas figer l'interface. Les mises à jour de l'affichage passent par Dispatcher.Invoke.

Les commandes sont figées sur l'adresse « 0 » (0M!, 0D0!). Pour gérer une autre adresse, c'est SdiProtocol qu'il faut adapter.

Pour le versionnement : la branche main reste stable (elle reçoit le contenu une fois un jalon validé), dev sert au travail de tous les jours, et une branche feat optionnel sert aux essais plus risqués.

# Prochaines étapes de développement

- Support multi-capteurs : interroger plusieurs HygroVue 5 sur le même bus.

- Relecture de CSV historique : charger un fichier existant et l'afficher dans le graphique.

- Changement d'adresse SDI-12 : configurer l'adresse de la sonde depuis l'application.

- Détection d'anomalies : alertes automatiques sur les valeurs hors plage.

- Rapport PDF : génération automatique d'une synthèse de session avec des statistiques (moyenne, min, max, écart-type) et des graphiques.

# En cas de problème

Comportement en cas de problème avec le composant

- Alimentation 12 V coupé :

Conséquence : Capteur ne répond plus

Comportement : timeout affiché au cycle suivant, retries automatiques, pas de crash

- Câble USB débranché

Conséquence : Port COM disparait de Windows

Comportement : Erreur "Port COM perdu" affichée, l'application n'écrit plus dans le CSV

- Driver FTDI absent

Conséquence : Port COM n’est pas visible dans le Gestionnaire de périphériques

Comportement : Liste de ports COM vide dans l'interface, impossible de se connecter

- Port COM occupé par un autre programme

Conséquence : Connexion impossible, mais les ports COM sont visibles dans la liste depuis l’interface

Comportement : Erreur « Port COM occupé » à la tentative de connexion

# Flow chart

## Parcours utilisateur - lancement